硬件预算汇总表格

| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 购买来源 | 单价（元） | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控芯片 | STM32F103C8T6 | 淘宝 | 9.46 | 1 | 9.46 |
| 2 | 8路巡线模块 | 亚博智能八路红外循迹模块 | 淘宝 | 34.2 | 1 | 34.2 |
| 3 | 直流减速电机 | MG513X 轴径 6mm | 淘宝 | 38.9 | 2 | 77.8 |
| 4 | 双路电机驱动模块 | AT8236（带稳压、焊接排针） | 淘宝 | 27.8 | 1 | 27.8 |
| 5 | 180°连续旋转舵机 | MG90S 金属齿 180°旋转 | 淘宝 | 9.47 | 4 | 37.88 |
| 6 | K230 视觉识别模块 | 亚博智能 K230（带摄像头） | 淘宝 | 219 | 1 | 219 |
| 7 | 超声波测距模块 | HC-SR04+ | 淘宝 | 0.63 | 1 | 0.63 |
| 8 | UNO R3 改进开发板 | Type-C 接口 改进版 | 淘宝 | 12.5 | 1 | 12.5 |

总计：419.27

选型理由及对比分析

- 主控芯片：STM32F103C8T6

- 选型理由：

性能与功能平衡 基于 ARM Cortex-M3 内核，最高主频 72MHz，搭配 64KB Flash 和 20KB SRAM，能够满足大多数中小型项目的运算和存储需求，性能远超传统 51 单片机，同时又不会造成资源浪费。

外设资源丰富 集成了 3 个 USART 串口、2 个 SPI、2 个 I2C、12 位 ADC 和多个定时器，可直接连接各类传感器、显示屏和执行器，减少额外扩展芯片的成本和复杂度。

开发门槛低、生态成熟 拥有海量开源例程、教程和社区支持，支持 Keil MDK、STM32CubeIDE 等主流开发环境，也可通过 STM32duino 快速上手，新手和有经验的开发者都能高效开发。

成本极具优势 原厂芯片价格低廉，国产兼容方案（如 GD32F103C8T6）进一步降低了硬件成本，在批量项目中能显著控制预算。

硬件设计灵活LQFP48 封装尺寸小巧，可适配面积有限的 PCB 设计；SWD 调试接口仅需 2 根线，简化了下载和调试电路。

对比分析：

| 对比项 | STM32F103C8T6 | 51 单片机（STC89C52） | Arduino Uno（ATmega328P） |
| --- | --- | --- | --- |
| 内核架构 | ARM Cortex-M3（32 位） | 8051（8 位） | AVR（8 位） |
| 主频 | 最高 72MHz | 最高 11.0592MHz | 16MHz |
| Flash/RAM | 64KB / 20KB | 8KB / 512B | 32KB / 2KB |
| 外设能力 | 丰富（多串口、SPI、I2C、ADC、DMA） | 基础（1 串口、无硬件 SPI/I2C） | 基础（1 串口、1SPI、1I2C） |
| 开发难度 | 中等（成熟生态降低门槛） | 低 | 极低 |
| 成本 | 低（约 5-15 元） | 极低（约 2-5 元） | 较高（开发板约 50-100 元） |
| 适用场景 | 中小型控制、数据采集、电机驱动 | 简单 IO 控制、低成本场景 | 快速原型验证、创客项目 |

STM32F103C8T6在性能、功能、成本和开发效率之间达到了最佳平衡，是中小规模嵌入式项目的首选。

- 8路巡线模块：亚博智能八路红外循迹模块

选型理由：

高性价比与多场景适配 这款 8 路巡线模块支持 4 路 / 8 路模式切换，既能满足复杂路径（如 S 弯、交叉线）的高精度识别，也能适配简单的 4 路循迹场景，无需额外更换模块，降低了项目成本。

调试灵活，稳定性强 每个通道独立配备灵敏度调节电位器，可根据场地光线、地面材质（如白底黑线 / 黑底白线）精准校准，避免误触发，适合户外或复杂光照环境下的比赛与项目。

接口友好，开发成本低 采用标准 2.54mm 排针接口，支持数字 / 模拟双输出模式，可直接与 STM32F103C8T6 的 GPIO 口或 ADC 口连接，无需额外电平转换电路，开发周期短。

成熟生态与配套资源 作为亚博智能的标准化模块，配套有完整的 STM32 例程、接线图和调试教程，与主流开发环境（如 Keil、STM32CubeIDE）高度兼容，新手也能快速上手。

工业级可靠性 模块采用红外对管与抗干扰设计，具备一定的抗环境光干扰能力，在教育竞赛、创客项目中表现稳定，适合长期使用。

对比分析：

| - 对比项 | - 亚博智能 8 路巡线模块 | - 亚博智能 8 路巡线模块 | - 单路红外传感器（DIY） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 通道数量 | - 8 路（兼容 4 路） | - 4 路 | - 1 路（需多组拼接） |
| - 识别精度 | - 高（可识别窄线、复杂弯道） | - 中（仅适配基础直线 / 大弯） | - 低（需自行拼接，布线复杂） |
| - 调试难度 | - 中等（电位器独立调节） | - 低（仅 4 路校准） | - 高（需同步多组传感器阈值） |
| - 开发周期 | - 短（配套例程完善） | - 短 | - 长（需自行设计硬件与逻辑） |
| - 成本 | - 中（约 35-50 元） | - 低（约 15-25 元） | - 极低（单路约 2-3 元） |
| - 适用场景 | - 智能小车竞赛、复杂巡线项目 | - 基础循迹教学、简单小车 | - 低成本 DIY 项目 |

亚博智能 8 路巡线模块在精度、灵活性和开发效率之间达到了最佳平衡，是智能小车竞赛和创客项目的首选。

- 直流减速电机：MG513X 轴径 6mm

选型理由：

带霍尔编码器，可精准测速与闭环控制 内置的霍尔编码器能实时反馈电机转速和转动角度，配合 STM32F103C8T6 可以实现速度闭环或位置闭环控制，让小车的行驶速度更稳定、定位更精准。

减速比与扭矩匹配合理 常见减速比有 30:1、60:1 等，输出扭矩足够驱动 1-2kg 的智能小车，既能保证爬坡能力，又不会因转速过高导致控制难度增加。

轴径标准，安装便捷 6mm 的轴径是行业通用标准，可直接匹配橡胶轮胎、联轴器等配件，无需额外加工，安装和替换都很方便。

体积小巧，适配性强 电机整体尺寸紧凑，适合安装在小型智能小车的底盘上，不会占用过多空间。

成熟配套，性价比高 价格亲民，且市面上有大量配套的电机驱动板（如 L298N、TB6612），可以直接与 STM32F103C8T6 配套使用，开发门槛低。

对比分析：

| 对比项 | MG513X（带霍尔编码器） | 普通直流减速电机（无编码器） | 步进电机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制方式 | 速度 / 位置闭环 | 开环控制 | 高精度位置控制 |
| 反馈能力 | 有（霍尔编码器） | 无 | 无（需额外编码器） |
| 输出扭矩 | 中（适合 1-2kg 小车） | 中 | 高（适合大负载） |
| 转速范围 | 中（几十到几百转 / 分钟） | 中 | 低（适合精确定位） |
| 适配场景 | 智能小车、移动机器人 | 简单玩具车、开环控制场景 | 3D 打印机、精密定位平台 |
| 成本 | 中（约 30-50 元 / 个） | 低（约 15-25 元 / 个） | 高（约 50-100 元 / 个） |

MG513X（带霍尔编码器） 在控制精度、成本和易用性之间达到了最佳平衡，是智能小车项目的首选动力方案。

- 双路电机驱动模块: AT8236（带稳压、焊接排针）

选型理由：

集成稳压，供电更省心 自带 5V 稳压电路，可直接输入 6-12V 电源，同时为电机和主控板供电，省去额外电源模块，简化了系统布线。

双路大电流驱动能力 单路最大持续电流可达 3A，峰值电流 5A，能轻松驱动 MG513X 这类减速电机，满足智能小车的动力需求。

兼容多种控制信号 支持 PWM 调速和正反转控制，输入电平与 STM32 的 IO 口完全兼容，可直接连接实现电机驱动逻辑。

焊接排针，稳定性更高 采用焊接式排针替代普通插针，避免了插拔松动导致的接触不良，更适合需要长期稳定运行的项目或竞赛场景。

自带保护机制 集成过流、过温保护和防反接功能，能有效保护电机和主控板，降低项目调试中的损坏风险。

对比分析：

| 对比项 | AT8236 双路驱动模块 | L298N 驱动模块 | TB6612FNG 驱动模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱动能力 | 单路 3A（持续），5A（峰值） | 单路 2A（持续），3A（峰值） | 单路 1.2A（持续），3.2A（峰值） |
| 稳压功能 | 内置 5V 稳压输出 | 部分版本带 5V 稳压 | 无稳压输出 |
| 保护机制 | 过流、过温、防反接 | 过温保护，部分带防反接 | 过流、过热保护 |
| 安装方式 | 焊接排针（高稳定性） | 插针式（易插拔） | 插针式（易插拔） |
| 成本 | 中（约 25-35 元） | 中（约 20-30 元） | 低（约 15-25 元） |
| 适用场景 | 智能小车、机器人等大电流场景 | 中小功率电机驱动 | 低功耗小型电机驱动 |

AT8236在驱动能力、稳定性和集成度上更优，是对供电和可靠性有要求的项目的首选。

- 180°连续旋转舵机：MG90S 金属齿 180°旋转

选型理由：

精准角度定位能力强 MG90S 180° 舵机内部带有电位器反馈，能够实现 0°~180° 范围内的高精度角度控制，非常适合需要固定角度输出的场景，例如机械臂关节、舵机云台、小车转向机构等。

金属齿轮结构，耐用性高 相比普通塑料齿舵机，MG90S 采用金属齿轮传动，扭矩更大（约 1.8kg・cm），能承受更大负载，寿命更长，适合长期使用或竞赛环境。

体积小巧，安装灵活 尺寸与标准 9g 舵机一致，可直接安装在各种机械结构上，适配性强，不会占用过多空间。

控制方式简单 采用标准 PWM 信号控制，与 STM32F103C8T6 的定时器 PWM 输出完全兼容，无需额外驱动电路，开发和调试都非常方便。

性价比高 价格与普通塑料齿舵机接近，但性能和耐用性明显提升，是项目中常用的高性价比舵机选择。

对比分析：

1. 与 360° 连续旋转舵机对比

360° 舵机虽然可以像电机一样连续转动，但它没有角度反馈，只能做速度和方向控制，无法实现固定角度定位。而 180° 舵机内部带有电位器，能够实时反馈角度，因此可以实现精确的角度控制。如果你需要的是机械臂关节、云台角度调节或小车转向等需要固定角度的功能，180° 舵机是更合适的选择。

2. 与普通塑料齿舵机对比

普通塑料齿舵机成本更低，但齿轮强度低，容易在负载较大或频繁转动时损坏。MG90S 金属齿舵机在扭矩、寿命和稳定性上都明显优于塑料齿舵机，尤其适合需要长期运行或有一定负载的项目。

- 与直流减速电机（带编码器）对比

直流减速电机带编码器可以实现速度和位置闭环控制，但体积较大，控制逻辑也更复杂，需要电机驱动板和编码器接口。180° 舵机则集成了电机、减速齿轮组和控制电路，只需一个 PWM 信号即可控制角度，结构简单、体积小、使用方便，适合轻负载角度控制场景。

4. 与大型舵机（如 MG996R）对比

MG996R 等大型舵机扭矩更大，但体积和重量也更大，不适合小型结构。MG90S 体积小、重量轻，适合安装空间有限的项目，例如小型机械臂、微型云台等。

- K230 视觉识别模块：亚博智能八路红外循迹模块

选型理由：

内置 AI 算力，可离线运行 基于 K210 芯片（RISC-V 双核架构），自带硬件加速的 AI 处理器，能在本地运行 YOLO 等轻量化模型，无需依赖上位机或云端，适合对延迟和稳定性要求高的场景。

集成 CAN 摄像头，视觉能力强 搭配的 CAN 摄像头支持高帧率图像采集，可直接输出处理后的识别结果（如坐标、类别），减少 STM32 的运算负担。

多接口兼容，易于扩展 支持 UART、I2C、SPI 等通信接口，可直接与 STM32F103C8T6 对接，也能通过 USB 进行调试和模型烧录。

成熟的 AI 开发生态 支持 MaixPy、TensorFlow Lite 等开发框架，配套有大量预训练模型和开源例程，即使没有深度学习基础也能快速上手。

体积小巧，适合嵌入式场景 模块尺寸紧凑，可直接集成到智能小车、机器人等设备上，实现视觉导航、避障等功能。

| 对比项 | 亚博智能 K230 视觉模块 | 普通 USB 摄像头 + STM32 方案 | OpenMV H7 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 算力 | 内置 K210 硬件加速 | 依赖 PC / 上位机算力 | 内置 H7 MCU，支持轻量 AI |
| 运行方式 | 离线独立运行 | 需外接上位机 | 离线独立运行 |
| 识别能力 | 支持物体检测、分类、追踪 | 仅图像采集，需外部处理 | 支持颜色追踪、二维码识别 |
| 接口兼容性 | UART/I2C/SPI/USB | USB/OV2640 并行接口 | UART/I2C/SPI/USB |
| 开发难度 | 中等（MaixPy 生态完善） | 高（需上位机编程） | 低（MicroPython 生态） |
| 成本 | 中高（约 120-180 元） | 中（约 80-120 元） | 高（约 200-300 元） |
| 适用场景 | AI 视觉识别、智能小车导航 | 简单图像采集、远程监控 | 教育级视觉项目、颜色追踪 |

亚博智能 K230 视觉模块在AI 算力、集成度和开发效率上更优，是嵌入式 AI 项目的首选。

- 超声波测距模块： HC-SR04+

选型理由：

性能稳定，测量精准 测量范围可达 2cm~450cm，精度能达到 ±3mm，自带温度补偿功能，能在不同环境下保持稳定的测距表现。

接口简单，开发便捷 仅需 Trig（触发）和 Echo（回响）两个 GPIO 引脚即可与 STM32F103C8T6 连接，无需额外驱动电路，通过计算声波往返时间就能得到距离。

性价比极高 价格低廉，是市面上最普及的超声波测距模块之一，适合学生和创客项目批量使用。

兼容性强 支持 3.3V/5V 宽电压输入，电平与 STM32 的 IO 口完全兼容，无需额外的电平转换。

体积小巧，安装灵活 模块尺寸紧凑，可直接粘贴或固定在小车、机器人等设备上，不占用过多空间。

对比分析：

| 对比项 | HC-SR04 + 超声波模块 | 红外测距模块（如 GP2Y0A21YK0F） | 激光测距模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量原理 | 超声波反射 | 红外三角测距 | 激光相位 / 飞行时间 |
| 测量范围 | 2cm~450cm | 10cm~80cm | 0cm~10m 以上 |
| 精度 | ±3mm | ±5mm | ±1mm |
| 抗干扰能力 | 强（不受光线影响） | 弱（易受环境光影响） | 极强 |
| 成本 | 低（约 8-15 元） | 中（约 30-50 元） | 高（约 100-300 元） |
| 适用场景 | 智能小车避障、液位检测 | 近距离测距、物体检测 | 高精度远距离测距 |
| 开发难度 | 低（仅需计算时间差） | 中（需处理模拟信号） | 高（需串口解析数据 |

HC-SR04+ 在成本、易用性和稳定性之间达到了最佳平衡，是中小项目测距的首选。

- UNO R3 改进开发板：Type-C 接口 改进版

选型理由：

入门友好，生态完善 基于 ATmega328P 主控，搭配 Arduino IDE 和图形化编程界面，对新手极其友好。全球拥有海量教程、例程和开源项目，几乎所有问题都能找到现成的解决方案。

即插即用，开发高效 自带 USB 转串口芯片，连接电脑后自动识别并安装驱动，无需额外调试器，几分钟就能完成第一个项目。

兼容性极强 完全兼容官方 Arduino UNO R3 的引脚定义和扩展板（Shield），可以直接使用市面上丰富的传感器、电机驱动等扩展模块。

改进版优化 改进版通常优化了电源电路、增加了抗干扰设计，相比原版稳定性更好，部分型号还增加了 Type-C 接口，适配现代设备。

性价比高 价格亲民，国产改进版仅需几十元，适合学生和个人开发者低成本入门。

对比分析：

| 对比项 | UNO R3 改进开发板 | STM32F103C8T6 核心板 | 树莓派 Pico |
| --- | --- | --- | --- |
| 内核架构 | AVR（8 位） | ARM Cortex-M3（32 位） | RP2040（双核 ARM Cortex-M0+） |
| 主频 | 16MHz | 72MHz | 133MHz |
| Flash/RAM | 32KB / 2KB | 64KB / 20KB | 2MB / 264KB |
| 开发环境 | Arduino IDE（极简） | Keil/STM32CubeIDE（中等） | MicroPython/C（中等） |
| 生态与例程 | 极其丰富，适合入门 | 丰富，适合进阶 | 快速增长，适合 Python 开发者 |
| 成本 | 低（约 30-50 元） | 低（约 20-40 元） | 中（约 40-60 元） |
| 适用场景 | 入门学习、快速原型验证 | 嵌入式进阶、工业控制 | Python 开发、物联网项目 |

UNO R3 改进开发板在入门门槛、开发效率和生态成熟度上无可替代，是电子爱好者的第一块开发板。